КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«БУРЕНИЕ СКВАЖИН»

(Регионального этапа) чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2026 г.

Пермский край

(субъект РФ)

2026 г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

- Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ	4

1.1. Общие сведения о требованиях компетенции	4

1.2. Перечень профессиональных задач специалиста	4

по компетенции «Бурение скважин»	4

1.3. Требования к схеме оценки	8

1.4. Спецификация оценки компетенции	9

1.5. Содержание конкурсного задания	10

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания	10

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания	…..11

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ	.16

2.1. Личный инструмент конкурсанта	16

2.2. Материалы, оборудование и инструменты,	16

3. Приложения	17

- ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт

- ПС – профессиональный стандарт

- ТК – требования компетенции

- КЗ – конкурсное задание

- ИЛ – инфраструктурный лист

- КО – критерии оценивания

- СВП – система верхнего привода

- ГНВП – газонефтеводопроявления

- РПД – регулятор подачи долота

- ОК – обсадная колонна

- СПО – спуско-подъёмные операции

- Необходимо прописать все определения, аббревиатуры, касающиеся конкретной компетенции

1.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1. Общие сведения о требованиях компетенции

Требования компетенции (ТК) «Бурение скважин» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

1.2. Перечень профессиональных задач специалиста

по компетенции «Бурение скважин»

Перечень видов профессиональной деятельности, умений, знаний и профессиональных трудовых функций специалиста (из ФГОС/ПС/ЕТКС) базируется на требованиях современного рынка труда к данному специалисту.

Таблица 1

Перечень профессиональных задач специалиста

| № п/п | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Охрана труда | 15 |
|  | -Специалист должен знать и понимать: документацию и правила по охране труда и технике безопасности; основные принципы безопасной работы с буровым оборудованием; назначение средств индивидуальной защиты; основное назначение, принципы использования и хранения необходимых инструментов, приспособлений и оборудования; важность поддержания рабочего места в надлежащем состоянии; значимость планирования всего рабочего процесса, как выстраивать эффективную работу и распределять рабочее время; правила подготовки и оформления учетной документации, необходимой для ведения процесса бурения скважины; правила нормативных документов по безопасному ведению работ; сигналы аварийного оповещения, сигнальные цвета, знаки безопасности; требования инструкций по противофонтанной безопасности; приемы оказания первой помощи при несчастных случаях; нормы и требования промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и экологической безопасности при проведении работ. |  |
|  | -Специалист должен уметь: осуществлять визуальный контроль за уровнем вредных производственных факторов; выполнять требования промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и экологической безопасности при проведении работ; выполнять требования техники безопасности при работе с буровым оборудованием; выявлять неисправности и нарушения по промышленной безопасности и охране труда; использовать средства индивидуальной защиты. подбирать специальную одежду и специальную обувь перед сменой по погоде; правильно выбирать, применять, очищать и хранить все инструменты и оборудование; организовывать рабочее место для максимально эффективной работы; эффективно использовать время и постоянно отслеживая результаты работы; соотносить стандарты качества работ и технологий с собственной деятельностью; применять безопасные приемы работы; устанавливать предупредительные плакаты и аншлаги с учетом норм и требований промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и экологической безопасности. |  |
| 2 | Технология ремонта и аварийного обслуживания | 15 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: виды износа бурового оборудования; виды ремонта бурового оборудования; виды и сроки проведения технического обслуживания оборудования, перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании; виды и сроки проведения технического обслуживания оборудования, перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании; способы определения негерметичности бурильных труб; основные неисправности и критерии отбраковки проверяемого инструмента и приспособлений; конструкцию и технические характеристики оборудования, основные неисправности и способы их устранения; технику безопасности при проведении работ по обслуживанию и эксплуатации бурового оборудования. |  |
|  | - Специалист должен уметь: определять и устранять неполадки и дефекты бурового оборудования; проводить комплекс работ по ремонту бурового оборудования при бурении нефтяных и газовых скважин; осуществлять сборку и регулировку отремонтированного оборудования; пользоваться инструментами для ремонта и обслуживания бурового оборудования; проводить смазку и очистку бурового оборудования; выполнять ремонт, разборку и сборку бурового оборудования; обслуживать буровое оборудование; выявлять и устранять неисправности инструмента и приспособлений, производить его отбраковку в пределах своей компетенции. |  |
| 3 | Ведение технологического процесса бурения | 20 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: технологический процесс производства буровых работ; способы бурения; технологический процесс спуско-подъемных операций; технологический процесс бурения; технологический процесс промывки на всех этапах строительства скважины; технические характеристики и устройство бурового оборудования; документацию, необходимую для ведения процесса бурения скважины; требования безопасности труда, производственной санитарии, пожарной безопасности. |  |
|  | - Специалист должен уметь: проводить спуско-подъемные операции; проводить технологический процесс бурения скважины; проводить свинчивание-равинчивание бурильных труб; проводить процесс наращивания бурильной колонны производить контроль нагрузки на долото процессе проводки скважины; производить контроль параметров режима бурения в соответствии с геолого-техническим нарядом; выполнять верховые работы при спускоподъемных операциях; проводить укладку бурильных обсадных труб; проводить компановку и опрессовку бурильных труб; контролировать работу буровой установки, бурового оборудования и инструмента. |  |
| 4 | Эксплуатация скважины | 25 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: основные параметры промывочной жидкости, и их влияние на проводку скважин; стадии контроля скважиной; методы вхождения в продуктивный пласт; вскрытие пластов с пониженным и повышенным давлением; оборудование нижнего участка скважины; способы приготовления и очистки буровых растворов; технологию приготовления и применения буровых растворов; технологию спуска обсадных колонн в скважину; безопасность труда при приготовлении и обработке буровых растворов. |  |
|  | - Специалист должен уметь: готовить скважину к апробированию; выполнения работы по приготовлению, утяжелению и химической обработке буровых растворов; проводить запуск скважины в работу и сдачи в эксплуатацию; проводить подготовку к спуску буровой установки; осуществлять контроль восстановления равновесия в скважине между пластовым и гидростатическим столбом утяжеленного бурового раствора; производить вымывание флюида из скважины; производить утяжеление бурового раствора с заданной плотностью; производить закачку в скважину утяжеленного бурового раствора и поддерживать постоянную подачу насоса; контролировать состояние скважины и менять скорость подъема и спуска колонны. |  |
| 5 | Программное обеспечение и программирование | 10 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: принцип работы автоматизированного рабочего места системы управления креслом бурильщика с функциями работы с СВП; установку и обслуживание программного обеспечения автоматизированного рабочего места системы управления креслом бурильщика; программное обеспечение со сценариями принимающих в имитации оборудования, инструмента, разрезов, аварийных ситуаций, присущих имитируемой учебно-тренировочной задаче; |  |
|  | - Специалист должен уметь: устанавливать исходные показатели на панели управления верхним приводом; устанавливать исходные показатели на пульте превенторов; устанавливать исходные показатели на посту устьевого оборудования; устанавливать исходные показатели на манифольде; устанавливать исходные показатели на задвижках циркуляционной системы; устанавливать исходные показатели на блоке дросселирования. |  |
| 6 | Ручной, слесарный инструмент, расходные материалы | 5 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: слесарное дело в объёме выполняемых работ; классификацию слесарного инструмента; технологии выполнения слесарных работ; назначение, применяемого инструмента и приспособлений; свойства и назначение материалов, используемых при обслуживании и эксплуатации оборудования. |  |
|  | - Специалист должен уметь: выполнять слесарные работы; использовать слесарный инструмент; подбирать необходимый размер гаечных ключей и расходный материал к определенным видам работ; заменить отбракованные детали; производить смазочные работы; производить дефектовку снятых деталей; готовить инструмент к эксплуатации (проверка наличия, целостности и исправности инструментов); подбирать необходимый инструмент и материалы к определенной работе. |  |
| 7 | Бережливое производство | 10 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: повышение эффективности и производительности буровых работ; непрерывный и сглаженный поток работ, чтобы минимизировать время, необходимое для выполнения всех операций; повышение качества работ и снижение брака; основные причины возникновения ГНВП и открытых фонтанов на месторождениях; правила и методы ликвидации ГНВП; возможные последствия ГНВП; основы принципы и способы управления скважиной; причины притока флюида в скважину; риски гидроразрыва при закрытии скважины. |  |
|  | - Специалист должен уметь: устранять потери (ожидания, дефекты, лишние перемещения, прямые и косвенные признаки начала инцидентов, связанных с поглощением промывочной жидкости и ГНВП); контролировать объем долива скважины, наличие перелива промывочной жидкости в процессе подъема бурильной колонны, отслеживать колебания уровня бурового раствора в емкостях при наличии и отсутствии циркуляции; контролировать параметры бурового раствора; выполнять мероприятия по обнаружению и профилактике ГНВП. |  |

Проверить/соотнести с ФГОС, ПС, Отраслевыми стандартами

1.3. Требования к схеме оценки

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице 2.

Таблица 2

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

| Критерий/Модуль |  |  |  |  | Итого баллов за раздел Требований компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы Требований компетенции |  | A | Б | В |  |
|  | 1 | 5 | 5 | 5 | 15 |
|  | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 |
|  | 3 | 0 | 10 | 10 | 20 |
|  | 4 | 0 | 10 | 15 | 25 |
|  | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 |
|  | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 |
|  | 7 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 25 | 35 | 40 | 100,00 |

1.4. Спецификация оценки компетенции

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице 3.

Таблица 3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | Замена негерметичной бурильной трубы при бурении с регулятором подачи долота (РПД) | санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка; снятие контрольных параметров за показаниями индикатора веса; снятие контрольных параметров за положением талевого блока для предупреждения аварийных ситуаций; снятие контрольных параметров за состоянием входных параметров на посту показывающих приборов сенсорных экранах бурильщика и «экранной» мнемосхеме; подготовка к спуску и спуск колонны; бурение с помощью регулятора подачи долота с автоматическим регулированием нагрузки; подъем и спуск инструмента на буровой установке. |
| Б | Ликвидация выброса методом бурильщика | санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка; вымывание флюида из скважины раствором старой плотности; закачка утяжеленного бурового раствора требуемой плотности для уравновешивания пластового давления; контроль восстановления равновесия в скважине между пластовым давлением и гидростатическим столбом утяжеленного бурового раствора. |
| В | Спуско-подъёмные операции под давлением при проводке скважин | санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка; установка органов управления тренажера и начальных значений параметров в исходное положение; подъем/спуск колонны на длину свечи; постановка колонны на клинья ротора; разгрузка талевой системы; отвинчивание/свинчивание свечи; установка отвинченной свечи на подсвечник; спуск/подъем незагруженного элеватора; захват элеватором бурильной колонны/свечи; разгон с подхватом колонны бурильных труб; промывка, вращение и подача долота; снятие контрольных параметров за показаниями момента кручения верхнего привода на панели управления верхним приводом и на сенсорном экране бурильщика; бурение скважины; наращивание бурильной колонны; контроль параметров технологического процесса; |

1.5. Содержание конкурсного задания

Общая продолжительность Конкурсного задания: 13 часов.

Количество конкурсных дней: 3 дня.

Вне зависимости от количества модулей, КЗ включает оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний конкурсанта проводится через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания

Конкурсное задание состоит из 3–х модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) – 2 модуля, и вариативную часть -  1 модуль. Общее количество баллов конкурсного задания по всем модулям составляет 100.

Обязательная к выполнению часть (инвариант) выполняется всеми регионами без исключения на всех уровнях чемпионатов. Вариативная часть может подвергаться изменениям, в зависимости от потребностей региона в технологиях и специалистах.

В случае если ни один из модулей вариативной части не подходит под запрос работодателя конкретного региона, то вариативный(е) модуль(и) формируется(ются) регионом самостоятельно под запрос работодателя. Исключать вариативную часть из конкурсного задания запрещается. Допускается объединение вариативных модулей, однако общее время, отведенное на выполнение вариативного(ых) модуля(ей) и количество баллов в критериях оценки по аспектам не изменяются (Приложение 3. Матрица конкурсного задания).

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания

Модуль А. Замена негерметичной бурильной трубы при бурении с регулятором подачи долота (РПД)  (вариатив).

Время на выполнение модуля: 4 часа.

Задания:

1.	Осмотреть средства индивидуальной защиты: специальную одежду, обувь, перчатки, каску, защитные очки.

2.	Установить органы управления тренажера кресла бурильщика в исходное положение.

3.	Установить исходные данные на панели управления верхним приводом (на кресле бурильщика).

4.	Установить исходные данные на пульте превенторов.

5.	Установить сходные данные на посту устьевого оборудования.

6.	Установить исходные данные на манифольде.

7.	Установить исходные данные на блоке дросселирования.

8.	Произвести СТАРТ задачи:

- после старта задачи проверить состояние входных параметров на посту показывающих приборов, сенсорных экранах бурильщика и «экранной» мнемосхеме в том числе: не горит сигнал ошибки на пультах (и на экране); вес на крюке не равен нулю.

9.	Приступить к процессу бурения в режиме РПД.

10.	Вывести скважину на режимные параметры.

11.	При обнаружении негерметичности колонны произвести спускоподъемную операцию.

12.	Убрать рабочее место.

Модуль Б.  Ликвидация выброса методом бурильщика (инвариант)

Время на выполнение модуля: 5 часов.

Модуль выполняется на тренажере-имитаторе кресла бурильщика в режиме «Экзамен» и без масштаба или режима времени.

Задания:

1. Проверить и озвучить комплектность средств индивидуальной защиты:

- защитная каска общего назначения с датой поверки/выдачи и сроком носки 24 месяца;

- защитные очки с открытыми прозрачными линзами с датой поверки и сроком носки 12 месяцев;

- защитный костюм, выполненный из огнестойких материалов, исключающих образование статического электричества с датой поверки и сроком носки 24 месяца;

- рабочая обувь с жёстким подноском на резиновой подошве с датой поверки и сроком носки 24 месяца;

- перчатки прорезиненные масло-бензостойкие с датой поверки и сроком носки 12 месяцев.

2. Проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения и средств оказания первой медицинской помощи.

3. Выполнить осмотр рабочего места. Убедиться в отсутствии в опасной зоне посторонних лиц.

4. Установить плотность жидкости в емкостях 1 и 2 согласно заданию.

5. Установить органы управления тренажера кресла бурильщика в исходное положение.

6. Установить исходные данные на панели управления верхним приводом (на кресле бурильщика).

7. Установить исходные данные на пульте превенторов.

8. Установить исходные данные на посту устьевого оборудования.

9. Подготовить прямую линию промывки на манифольде.

10. Для очистки бурового раствора от шлама и пузырьков газа включить блок очистки и дегазатор на выходе из скважины.

11. Установить исходные данные на блоке дросселирования.

12. Произвести СТАРТ задачи:

- после старта задачи проверить состояние входных параметров на посту показывающих приборов, сенсорных экранах бурильщика и «экранной» мнемосхеме в том числе: не горит сигнал ошибки на пультах (и на экране); вес на крюке не равен нулю.

13. Провести замер давлений гидропотерь и давления опрессовки башмака ОК данные записать в «ЛИСТ ГЛУШЕНИЯ».

Режимные параметры: 	расход на входе (л/сек), вращение колонны (об/мин), нагрузка на долото (тонн), поддерживаемая механическая скорость, бурение на РПД или вручную (задаются главным экспертом).

14. Бурение осуществлять до проектной глубины. В процессе бурения осуществляется вскрытие пласта с АВПД. Ликвидацию ГНВП осуществлять инженерным методом в одну стадию (этап).

15. При обнаружении прихвата, устранить его с помощью расхаживания и создания крутящего момента.

15.1 При обнаружении ГНВП, подать сигнал на буровую площадку (три коротких звонка).

16. Записать обнаруженные признаки ГНВП.

17. Провести герметизацию скважины и дождаться стабилизации давления на устье после ее закрытия.

18. Рассчитать параметры для ликвидации выброса. Заполнить «ЛИСТ ГЛУШЕНИЯ»

19. Произвести промывку скважины новым раствором с контролем давления и всплытием пачки согласно листу глушения. В ходе ликвидации ГНВП необходимо распознать и ликвидировать следующие осложнения: разъедание дросселя, забитие дросселя, выход из строя бурового насоса, выход из строя превентора.

20. После ликвидации ГНВП, открыть устье скважины и продолжить бурение до проектной глубины.

21. По достижению проектной глубины, остановить бурение, оторваться от забоя, остановить промывку.

22. Убрать рабочее место, доложить о выполненной работе.

Модуль В. Спускоподъёмные операции под давлением при проводке скважин (инвариант).

Время на выполнение модуля: 4 часа.

Модуль выполняется на тренажере-имитаторе кресла бурильщика в режиме «Экзамен» и без масштаба или режима времени.

Задания:

1. Проверить и озвучить комплектность средств индивидуальной защиты:

- защитная каска общего назначения с датой поверки/выдачи и сроком носки 24 месяца;

- защитные очки с открытыми прозрачными линзами с датой поверки и сроком носки 12 месяцев;

- защитный костюм, выполненный из огнестойких материалов, исключающих образование статического электричества с датой поверки и сроком носки 24 месяца;

- рабочая обувь с жёстким подноском на резиновой подошве с датой поверки и сроком носки 24 месяца;

- перчатки прорезиненные масло-бензостойкие с датой поверки и сроком носки 12 месяцев.

2. Проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения и средств оказания первой медицинской помощи.

3. Выполнить осмотр рабочего места. Убедиться в отсутствии в опасной зоне посторонних лиц.

4. Установить плотность жидкости в емкостях 1 и 2 согласно заданию.

5. Установить органы управления тренажера кресла бурильщика в исходное положение.

6. Установить исходные данные на панели управления верхним приводом (на кресле бурильщика).

7. Установить исходные данные на пульте превенторов.

8. Установить исходные данные на посту устьевого оборудования.

9. Подготовить прямую линию промывки на манифольде.

10. Для очистки бурового раствора от шлама и пузырьков газа включить блок очистки и дегазатор на выходе из скважины.

11. Установить исходные данные на блоке дросселирования.

12. Произвести СТАРТ задачи:

- после старта задачи проверить состояние входных параметров на посту показывающих приборов, сенсорных экранах бурильщика и «экранной» мнемосхеме в том числе: не горит сигнал ошибки на пультах (и на экране); вес на крюке не равен нулю.

13. Произвести подъем колонны и контролировать параметры СПО.

14. Доливать скважину согласно регламента каждые 100 метров поднятых труб. Контролировать объем долива. Каждые полчаса, проводить контрольную промывку в объеме скважины. В случае обнаружения ГНВП прекратить подъём.

15. Провести герметизацию скважины и приступить к спуску колонны под давлением до забоя для промывки и ликвидации ГНВП. В ходе СПО необходимо распознать и ликвидировать следующие осложнения: выход из строя универсального превентора, разъедание дросселя, прихват.

Если колонна находится выше 100 метров над забоем, приступить к ее спуску до забоя, а после приступить к вымыванию пачки.

16. В случае рабочего универсального превентора, проводить спуск через него. Если универсальный превентор сломан, проводить спуск с помощью двух плашечных превенторов.

17. Убрать рабочее место, доложить о выполненной работе.

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

Данная компетенция требует физической выносливости, закалки для постоянной работы под открытым небом, психологической устойчивости. Женщины в данной компетенции участие не принимают.

Особые требования к экспертам

Обязательное наличие технического образования, опыт профессиональной деятельности в области бурения скважин или стаж работы не менее 3-х лет в профессиональном образовании. Экспертам запрещается на конкурсных площадках пользоваться телефонами и проводить фото- или видеосъемку. Экспертам запрещается общаться с участниками, а также подходить к ним, стоять за спиной во время выполнения конкурсных заданий, кроме случаев, когда участник обратился сам и это разрешено регламентом.

2.1. Личный инструмент конкурсанта

Нулевой - нельзя ничего привозить, кроме средств индивидуальной защиты: защитная каска общего назначения с датой поверки/выдачи и сроком носки 24 месяца; защитные очки с открытыми прозрачными линзами с датой поверки и сроком носки 12 месяцев; защитный костюм, выполненный из огнестойких материалов, исключающих образование статического электричества с датой поверки и сроком носки 24 месяца; рабочая обувь с жёстким подноском на резиновой подошве с датой поверки и сроком носки 24 месяца; перчатки прорезиненные масло-бензостойкие с датой поверки и сроком носки 12 месяцев.

2.2. Материалы, оборудование и инструменты,

запрещенные на площадке

### Конкурсантам запрещается на конкурсных площадках пользоваться и иметь при себе личные электронные устройства и устройства связи (телефоны, планшеты, ноутбуки и другое, а также наручные часы (механические, кварцевые, электронные). На площадке запрещено использование еды, личных вещей, шпаргалок, личного калькулятора.

### Запрещенными на конкурсной площадке считаются материалы и оборудование, не обозначенные в Инфраструктурном листе.

3. Приложения

Приложение 1. Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания

Приложение 2. Матрица конкурсного задания

Приложение 3. Инструкция по охране труда

Приложение 4. Чек-лист компетенции

Приложение № 5. Лист глушения

Указывается суммарное время на выполнение всех модулей КЗ одним конкурсантом.

Указываются особенности компетенции, которые относятся ко всем возрастным категориям и чемпионатным линейкам без исключения.