КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«Производство работ на нефтегазовом месторождении»

Регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2026 г.

в Пермском крае

(субъект РФ)

2026 г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

- Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ…………………………….4

1.1. Общие сведения о требованиях компетенции……………………………...4

1.2. Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции «Производство работ на нефтегазовом месторождении»……………………..4

1.3. Требования к схеме оценки………………………………………………….5

1.4. Спецификация оценки компетенции………………………………………..5

1.5. Содержание конкурсного задания…………………………………………..6

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания…………………………………..6

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания (инвариант/вариатив)……….7

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ……………………………8

2.1. Личный инструмент конкурсанта…………………………………………...8

2.2.Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке…..8

3. ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………...8

- ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт

- ПС – Профессиональный стандарт

- КЗ – Конкурсное задание

- ИЛ – Инфраструктурный лист

- ТК – требования компетенции

- СИЗ – средства индивидуальной защиты

- ПМЛА – план мероприятий ликвидации аварий

- КО – критерий оценки

1.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯКОМПЕТЕНЦИИ

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ

Требования компетенции (ТК) «Производство работ на нефтегазовом месторождении» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «Производство работ на нефтегазовом месторождении»

Таблица №1

Перечень профессиональных задач специалиста

| № п/п | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация работы и требования охраны труда (знания, умения, трудовые функции) | 20 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - правила и инструкции по охране труда; - правила пожарной безопасности; - правила в области промышленной, энергетической и экологической безопасности; - основы риск-ориентированного подхода при выполнении работ; - правила пользования средствами индивидуальной защиты; - методику Бубнова по оказанию первой помощи; - перечень нормативно-правовой базы; - порядок проведения работ и требования, предъявляемые к качеству выполнения работ. |  |
|  | Специалист должен уметь: - проводить инструктаж по безопасным приемам и методам производства работ; - анализировать условия производственной среды и выявлять опасные условия на рабочем месте; - определять границы рабочих зон, определять и обозначать границы опасных зон; - определять потребность в средствах индивидуальной и коллективной защиты с учетом условий труда на рабочих местах; - определять неисправные средства индивидуальной защиты; - применять навыки оказания первой помощи; - применять нормативные документы при выполнении должностных обязанностей; - применять нормативные документы при оформлении технической документации. |  |
| 2 | Работа в коллективе и коммуникативные навыки (знания, умения, трудовые функции) | 15 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - принципы деловой этики; - принципы и этику делового общения; - важность построения и поддержания продуктивных рабочих взаимоотношений с коллегами и руководителями; - методы организации эффективной командной работы; - основы менеджмента в области профессиональной деятельности; - особенности психологического напряжения в условиях конфликта. |  |
|  | Специалист должен уметь: - применять деловую этику; - владеть нормами профессионального общения; - использовать эффективную технологию взаимодействия в бригаде; - контролировать понимание производственной задачи; - выстраивать продуктивные рабочие взаимоотношения с коллегами и руководителем; - применять способы предотвращения и решения конфликтных ситуаций; - оценивать наличие, достаточность и эффективность организационных и технических мероприятий по обеспечению условий безопасного выполнения работ. |  |
| 3 | Управление процессом производства работ (знания, умения, трудовые функции) | 20 |
|  | Специалист должен знать и понимать: ­ квалификационные требования должностей; ­ технологию выполнения работ; ­ формировать наряд-допуск. |  |
|  | Специалист должен уметь: ­ распределять обязанности между работников, согласно трудовым функциям; ­ производить осмотр оборудования, инструментов, приспособлений; ­ производить интерактивный инструктаж по работе с соблюдением технологии и безопасных приемов ее выполнения; ­ выполнять мероприятия по безопасному ведению работ, указанные в проекте производства работ, технических условиях, технологическом регламенте, наряде-допуске. |  |
| 4 | Бережливое производство (знания, умения, трудовые функции) | 10 |
|  | Специалист должен знать и понимать: ­ требования при возникновении нестандартных ситуаций; ­ требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ; ­ порядок проведения работ; ­ план ликвидации аварий. |  |
|  | Специалист должен уметь: ­ выявлять условия, действия, угрожающие безопасности производства работ; ­ обнаруживать неисправности используемого оборудования, инструментов при выполнении работ; ­ останавливать опасное выполнение работ; ­ правильно использовать средства пожаротушения и средств индивидуальной защиты; ­ устранять неисправности при возникновении нестандартных ситуаций. |  |
| 5 | Работа с оборудованием, инструментами и материалами (знания, умения, трудовые функции) | 25 |
|  | Специалист должен знать и понимать: ­ назначения и устройство оборудования, используемого при выполнении работ на высоте (средства подмащивания, лестницы); ­ назначение, условия применения съемных грузозахватных приспособлений; ­ назначение и устройство подъемных сооружений; ­ назначение и классификацию инструментов, включая электроинструменты; ­ правила эксплуатации электроинструмента; ­ технологические карты по производству работ на высоте, погрузочно-разгрузочных работ, работ с электроинструментом; ­ порядок подготовки оборудования к работе. |  |
|  | Специалист должен уметь: ­ выполнять подготовку оборудования к работе; ­ определять неисправности средств подмащивания, лестниц; ­ выбирать съемные грузозахватные приспособления; ­ определять неисправность съемных грузозахватных приспособлений; ­ определять неисправности электроинструмента; ­ работать с оборудованием, используемым при производстве погрузочно-разгрузочных работ, работ на высоте; ­ работать с электроинструментом; ­ осуществлять эксплуатацию оборудования, инструментов, приспособлений согласно требованиям НПА. |  |
| 6 | Работа с цифровым оборудованием (знания, умения, трудовые функции) | 10 |
|  | Специалист должен знать и понимать: ­ работу персонального компьютера; ­ программное обеспечение для обеспечения офисного документооборота |  |
|  | Специалист должен уметь: ­ использовать специализированное программное обеспечение для организации производственного процесса; ­ использовать специализированное программное обеспечение по управлению технологическим оборудованием; ­ использовать программное обеспечение для контроля знаний и повышения квалификации, с помощью имитации, виртуализации производственных процессов. |  |

1.3. Требования к схеме оценки

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице №2.

Таблица №2

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

| Критерий/Модуль |  |  |  |  |  | Итого баллов за раздел ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |  | A | Б | В | Г |  |
|  | 1 | 8,0 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 20 |
|  | 2 | 10,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 15 |
|  | 3 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 20 |
|  | 4 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 10 |
|  | 5 | 0,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 25 |
|  | 6 | 5,0 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 10 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 23,0 | 20,0 | 28,5 | 28,5 | 100 |

1.4. Спецификация оценки компетенции

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице №3:

Таблица №3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | Разработка и проведение интерактивного инструктажа для работников производства при выполнении работ в условиях повышенной опасности. | - составить презентацию инструктажа с использованием НПА; - проведение инструктажа с его презентацией на СМАРТ - доске. |
| Б | Спасение и эвакуация. | - разработка плана порядка действий при возникновении чрезвычайных ситуаций; - соблюдение алгоритма плана при спасении и эвакуации пострадавших. |
| В | Определение последовательности допуска к работам на высоте. | - составление наряд-допуска, фиксация всех опасных факторов; - составление чек-листа осмотра оборудования; - умение работать на VR - тренажере. |
| Г | Определение последовательности допуска к погрузо-разгрузочным работам. | - составление технологической карты, фиксация всех опасных факторов; - составление чек-листа осмотра оборудования; - умение работать на VR тренажере. |

1.5. Содержание конкурсного задания

Общая продолжительность Конкурсного задания:15 ч.

Количество конкурсных дней: 3 дня

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний участника должна проводиться через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнении могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания

Конкурсное задание состоит из 4-х модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) – из 3-х модулей, и вариативную часть – из

1-го модуля. Общее количество баллов конкурсного задания составляет 100.

Обязательная к выполнению часть (инвариант) выполняется всеми регионами без исключения на всех уровнях чемпионатов.

Количество модулей из вариативной части, выбирается регионом самостоятельно в зависимости от материальных возможностей площадки соревнований и потребностей работодателей региона в соответствующих специалистах. В случае если ни один из модулей вариативной части не подходит под запрос работодателя конкретного региона, то вариативный (-е) модуль (-и) формируется регионом самостоятельно под запрос работодателя. При этом, время на выполнение модуля (-ей) и количество баллов в критериях оценки по аспектам не изменяются (Приложение 3. Матрица конкурсного задания).

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания

Модуль А. Разработка и проведение интерактивного инструктажа для работников производства при выполнении работ в условиях повышенной опасности.

Время на выполнение задания: 2 часа 40 мин.

Времени на подготовку оборудования (на одного участника) 5 мин.

Времени на демонстрацию задания (на одного участника) 15 мин.

Конкурсанту необходимо составить две программы (презентации) проведения интерактивного инструктажа по безопасному выполнению работ на высоте более 1,8 метра и при выполнении разгрузочно-погрузочных работ, в условиях повышенной опасности для рабочих, используя документы из Перечня НПА.

Требования к оформлению презентации:

Вся презентация должна быть выдержана в едином стиле, на базе одного шаблона.

Цветовая схема должна быть одинаковой на всех слайдах. Это создает у слушателей ощущение связности, преемственности, стильности, комфортности.

В стилевом оформлении презентации не рекомендуется использовать более 3 основных цветов и более 3 типов шрифта.

Оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной части.

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над основной информацией.

Объем презентации не должен быть менее 8 слайдов и не более 20 слайдов.

В презентациях желательно свести текстовую информацию к минимуму, заменив ее рисунками, фотографиями, анимацией, фрагментами фильмов.

Заголовки должны быть краткими и привлекать внимание аудитории.

В текстовых блоках необходимо использовать короткие слова и предложения.

Рекомендуется минимизировать количество предлогов, наречий, прилагательных.

Вся вербальная информация должна тщательно проверяться на отсутствие орфографических, грамматических и стилистических ошибок.

Конкурсанту (мастеру, линейному руководителю) необходимо провести интерактивный инструктаж с привлечением волонтеров (работников).

Модуль Б. Спасение и эвакуация

Время на выполнение задания: 1 час 40 мин.

Времени на подготовку оборудования (на одного участника) 5 мин.

Времени на демонстрацию задания (на одного участника) 15 мин.

Задание конкурсантам предоставляется на бумажных носителях, которое включает описание ситуации (характер, место выполнения работ). Задание выполняется с привлечением волонтеров, которые выполняют роль пострадавшего или тренажерах сердечно-легочной и мозговой реанимации.

Конкурсанту необходимо расписать порядок действий заданной ситуации, оказать необходимую помощь при спасении, эвакуировать пострадавшего и предложить мероприятия по организации работы в текущей обстановке. Результаты выполнения задания фиксируются в контрольном листе.

Примеры заданий:

1. Вы являетесь ответственным за безопасную организацию работ на высоте. При выполнении работ по нанесению антикоррозийного покрытия на нефтяном резервуаре произошло обрушение средств подмащивания, рабочие упали с 9 метровой высоты, находятся в бессознательном состоянии и имеют видимые повреждения, открытые переломы частей тела. Вам необходимо предложить мероприятия по организации работы в текущей обстановке.

2. Вы являетесь ответственным за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений. При выполнении разгрузочных работ по перемещению железобетонных плит из грузового автомобиля с помощью автомобильного крана порвался строп, вследствие чего рабочий получил травму в виде рваной раны с сильным кровотечением, множественными переломами ног. Вам необходимо предложить мероприятия по организации работы в текущей обстановке.

Модуль В. Определение последовательности допуска к работам на высоте.

Время на выполнение задания: 300 мин.

Времени на разработку чек-листа и заполнениенаряд-допуска2 часа 30 минут.

Времени на осмотр СИЗ и экипировку (на одного участника) 10 мин.

Время на осмотр оборудования (натуральный тренажер) и заполнение документации – 20 мин.

Время на работу на VR-тренажере 2часа.

1.	Работа на оборудовании (натуральный тренажёр – леса с подъемным механизмом-люлькой):

Конкурсанту необходимо:

- изучить Правила по охране труда при работе на высоте (утвержденные Приказом Мин.труда и соц.защиты РФ от 16.11.2020 № 782н)

- разработать чек-лист осмотра оборудования, заполнить наряд-допуск, подобрать СИЗы,

- произвести их осмотр, заполнить журнал осмотра, экипироваться (надеть на себя),

- произвести осмотр лесов с заполнением разработанного чек-листа.

Заполняемая форма наряд-допуска предоставляется участникам в бумажном виде (Приложение 1), два листа (формат А-4).

2.	Работа на тренажере в режиме виртуальной реальности:

Конкурсанту необходимо в режиме виртуальной реальности при соблюдении правильной последовательности провести работы по нанесению антикоррозийного покрытия на резервуаре с применением средств подмащивания (лесов).

Модуль Г. Определение последовательности допуска к погрузо-разгрузочным работам.

Время на выполнение задания: 300мин.

Время на разработку чек-листа и заполнение наряд-допуска - 2 часа 30 минут.

Время на осмотр СИЗ и экипировку (на одного участника) - 10 мин.

Время на осмотр оборудования (натуральный тренажер) и заполнение документации – 20 мин.

Время на работу на VR-тренажере 2 часа.

1.	Работа на оборудовании (натуральный тренажер – кран-балка с электрической талью):

Конкурсанту необходимо:

- изучить Правила по охране труда при работе на высоте (утвержденные Приказом Мин.труда и соц.защиты РФ от 28.10.2020 № 753н)

- разработать чек-лист осмотра оборудования,

- заполнить наряд-допуск,

- подобрать СИЗ, произвести их осмотр,

- экипироваться (надеть на себя),

- произвести осмотр строп, подъёмного устройства с заполнением разработанного чек-листа,

Заполняемая форма наряд-допуска предоставляется участникам в бумажном виде (Приложение 1), два листа (формат А-4).

2.	Работа на тренажере в режиме виртуальной реальности:

Конкурсанту необходимо в режиме виртуальной реальности при соблюдении правильной последовательности провести работы по разгрузке/погрузке тяжелого оборудования (трубы).

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

К участию в чемпионате допускаются только конкурсанты в возрасте 18 лет и имеющие:

1. «Удостоверение о допуске к работам на высоте»регламентировано Приложением №1 Приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н.

2. «Удостоверение по профессии стропальщик», регламентировано Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461.

2.1. Личный инструмент конкурсанта

Нулевой - нельзя ничего привозить.

2.2.Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке

На конкурсную площадку запрещается приносить колющие, режущие предметы, медикаменты.

В период проведения Чемпионата на конкурсной площадке запрещено использование различных средств связи (ноутбук, планшет, смартфон, мобильный телефон, гарнитура, все типы наушников, электронные наручные часы и т.п.).

3. Приложения

Приложение 1. Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания

Приложение 2. Матрица конкурсного задания

Приложение 3. Инструкция по охране труда и технике безопасности по компетенции «Производство работ на нефтегазовом оборудовании».

Приложение 4. Чек-лист компетенции

Приложение 5. Наряд-допуск на работы повышенной опасности

Приложение № 5

| НАРЯД-ДОПУСК НА РАБОТЫ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ (Оригинал находится на месте производства работ, после завершения работ возвращается лицу, выдавшего наряд-допуск) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № ______________ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Газпромнефть – ямал» ППКиПГ ЦКГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Действителен до: |  |  |  |  |  |  | 09.11.2020 |  |  |  |  |  |  | 20:00 |  |
| (Наименование предприятия/организациивыполняющая работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Дата) |  |  |  |  |  |  |  | (Время) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Смена: | День Ночь |  |  |  |  |  |  | Начало работ: |  |  |  |  | 09.11.20 |  | 08:00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Дата) |  | (Время) |
| 1) На выполнение работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Наименование работ и условия их выполнения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Место проведения работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Отделение, цех, участок, установка, аппарат, здание, сооружение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3)Ответственный руководитель работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Должность, Ф.И.О) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4)Ответственный исполнитель работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Должность, Ф.И.О) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) Наряд-допуск выдан: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лицо, выдающее наряд-допуск: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (Должность, Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  | (Дата) |  |  |  |  |
| 6) Наряд-допуск получил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный руководитель (исполнитель) работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Должность ФИО)С условиями работы ознакомлен, наряд-допуск получил(Подпись)(Дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) Действующие опасные факторы (стандартные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочее место на высоте более 1,8м |  |  |  | Рабочее место над механизмами, конструкциями, водной поверхностью |  |  |  |  |  |  |  |  | Подъем/спуск на высоту/с высоты более 5м по лестнице с углом уклона более 750 |  |  |  |  |  |  |  |  | Высота защитного ограждения менее 1,1м либо его отсутствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передвигающиеся изделия, материалы |  |  |  | Движущиеся машины, механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | Падающие сверху предметы, заготовки, инструменты |  |  |  |  |  |  |  |  | Разрушающиеся, хрупкие конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочее место с затрудненным доступом |  |  |  | Рабочее место ближе 2м от не ограждённых перепадов по высоте |  |  |  |  |  |  |  |  | Неровная, скользкая рабочая поверхность |  |  |  |  |  |  |  |  | Открываемые или незакрытые люки, отверстия в зоне производства работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактор падения (характеристика высоты возможного падения работника) |  |  |  | Фактор отсутствия запаса высоты |  |  |  |  |  |  |  |  | Фактор маятника при падении |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие острых кромок у элементов конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Недостаточная освещенность рабочей зоны |  |  |  | Неблагоприятные погодные условия |  |  |  |  |  |  |  |  | Разлетающиеся искры, брызги расплавленного металла,частицы, осколки |  |  |  |  |  |  |  |  | Ненадежность анкерных устройств, точки крепления страховочной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие (указать): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8) Используемаясистема обеспечения безопасности работ на высоте: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удерживающая система |  |  |  |  | Система позиционирования |  |  |  |  |  |  |  |  | Пояс монтажный без лямочный |  |  |  |  |  |  |  |  | Эвакуационная и спасательная система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9) Используемое оборудование, инструмент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подъемные сооружения |  |  | Лестницы, стремянки |  |  |  |  |  |  |  | Временные ограждающие устройства |  |  |  |  |  |  | Жесткая анкерная линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предохранительный пояс |  |  |  |  |  |  |
| Подъемник, вышка, люлька |  |  | Леса, подмости |  |  |  |  |  |  |  | Средства освещения рабочих мест, сигнализации и связи |  |  |  |  |  |  | Гибкая анкерная линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Страховочная привязь |  |  |  |  |  |  |
| Строп |  |  | Строп с амортизатором |  |  |  |  |  |  |  | Средство защиты втягивающего типа |  |  |  |  |  |  | Средство защиты ползункового типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строп из стального каната, огнестойких материалов, цепь |  |  |  |  |  |  |
| Строп двухплечевой |  |  | Другое (указать) лопата совковая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10) Схема проведения работ, прилагаемая к наряду-допуску, с указанием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ППРв | схема ограждения |  |  |  |  |  |  | Паспорт лесов |  |  |  | Удостоверение о допуске к работам на высоте |  |  |  |  |  |  |  | План мероприятий при аварийной ситуации, проведении спасательных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11) Особые условия проведения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОЗНАКОМИТЬ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ РАБОТ С ДЕЙСТВИЯМИ ПРИ ЧС, С ТЕЛЕФОНАМИ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ: - НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ ПОНМ89634502020 - НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ УКПГ89634501343 - ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ ПОНМ89615518042 - ВРАЧА МЕДПУНКТА ПОНМ89615549069 - ПРОИЗВЕСТИ ОЦЕНКУ РИСКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАОР№ПО ВИДАМ РАБОТ И МЕТОДИКЕ «5 ШАГОВ» - До начала производства работ узнать метеосводку на рабочую смену. Применять СИЗ соответствующие сезону и погодным условиям (требование КБ) - С момента допуска бригады к работе, ответственный исполнитель (производитель) работ должен постоянно находится на рабочем месте и осуществлять непрерывный контроль за работой членов бригады. В случае необходимости покинуть рабочее место ответственному лицу, работы приостановить, вывести бригаду из рабочей зоны (требование КБ). По возвращении на рабочее место возобновить работу с проведением инструктажа - Ответственному лицу за подготовительные работы совместно с лицом ответственным за проведение работ установить ограждение для ограничения доступа работников и посторонних лиц в зоны повышенной опасности, где возможно падение с высоты, Травмирование падающими с высоты материалами, инструментом и другими предметами, а также частями конструкций, находящихся в процессе сооружения, обслуживания, ремонта, монтажа или разборки. Приступать к производству работ после разрешения Допускающего. - Предпринять меры по предотвращению подскальзывания, падения рабочих, при необходимости посыпать песком места прохода и рабочую зону, применять соответствующую сезону спец. обувь. - Обеспечить комплектность и исправность выданных в соответствии с нарядом-допуском и ППР на высоте СИЗ от падения с высоты, включая аварийный комплект спасательных и эвакуационных средств, комплектность средств оказания первой помощи, правильное расположение знаков безопасности, защитных ограждений и ограждений мест производства работ. Проверить соответствие состава бригады составу, указанному в наряде-допуске; Довести до сведения членов бригады информацию о мероприятиях по безопасности производства работ на высоте, провести целевой инструктаж членов бригады под роспись (требование КБ). Убедится в наличии удостоверений о допуске к работам на высоте соответствующей группы, членов бригады (1-2 группа), руководитель работ (3 группа) (требование КБ) Убедится в наличии аттестации ответственных руководителей и специалистов в области промышленной безопасности в объеме должностных обязанностей, установленных распорядительными документами организации. Убедится в наличии отметки о проведенной проверке знаний у рабочего персонала, в соответствии с квалификационными требованиями производственных инструкций и/или инструкции по данной профессии, обучения по оказанию первой помощи, наличии ПТМ и удостоверения по электробезопасности (требование КБ). Выдать задание на работу и провести инструктаж, связанный с особенностями работы (требование КБ). Указать каждому члену бригады его рабочее место. Напомнить работникам, о том, что допускаемые к работам на высоте, должны проводить осмотр выданных им СИЗ до и после каждого использования (требование КБ). Перед каждым проведением работ проинструктировать о мерах безопасности при проведении работ и необходимости непрерывной страховки во избежание падения. - Не допускается выполнение работ на высоте: а) в открытых местах при скорости воздушного потока (ветра) 15 м/с и более; б) при грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ, а также при гололеде с обледенелых конструкций и в случаях нарастания стенки гололеда на проводах, оборудовании, инженерных конструкциях (в том числе опорах линий электропередачи), деревьях; - в) при монтаже (демонтаже) конструкций с большой парусностью при скорости ветра 10 м/с и более. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При использовании техники: - Перед началом производства работ со строительной техникой ответственный производитель работ обязан проверить у машинистов и водителей, используемой техники, водительское удостоверение и техосмотр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Обозначить место проведение работ, выставить плакаты, аншлаги, оградить место производства работ, удалить посторонних и не участвующих в процессе производства работ людей; Проверить исправность сигнала заднего хода. Назначить наблюдающего-сигнальщика. Приступать к производству работ после разрешения Допускающего. Проверить наличие искрогасителей на используемой технике. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Указывается суммарное время на выполнение всех модулей КЗ одним конкурсантом.

Указываются особенности компетенции, которые относятся ко всем возрастным категориям и чемпионатным линейкам без исключения.