| Разработано экспертным сообществом компетенции «Геопространственная цифровая инженерия» 2026 год | УТВЕРЖДЕНО Менеджер компетенции «Геопространственная цифровая инженерия» _____________________ Лукашик Е.Е. «_____» ___________ 2026 год |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО
КОМПЕТЕНЦИИ «ГЕОПРОСТРАНСТВЕННАЯ ЦИФРОВАЯ ИНЖЕНЕРИЯ»

2026 г.

Техническое задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены технические характеристики, параметры, детальное описание получаемого продукта в ходе выполнения конкурсного задания по компетенции «Геопространственная цифровая инженерия» в рамках Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» (региональный этап).

Техническое задание компетенции «Геопространственная цифровая инженерия» включает:

Условия выполнения технического задания конкурсантами	4

Техническое задание на выполнение Модуля А - Подготовка разрешительных документов на выполнение полетов беспилотных воздушных судов и полетного задания (инвариант)	5

Техническое задание на выполнение Модуля Б – Разработка модели комплексного мониторинга природных и антропогенных объектов с помощью беспилотных авиационных систем (вариатив)	10

Техническое задание на выполнение Модуля В – Обработка данных дистанционного зондирования и формирование тематических карт в геоинформационной среде	13

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- БВС – беспилотное воздушное судно

- ГИС – геоинформационная система

- ПО – программное обеспечение

- ЦММ – цифровая модель местности

Условия выполнения технического задания конкурсантами

Конкурсантом создается папка на рабочем столе ноутбука или персонального компьютера для сохранения результатов выполнения модулей конкурсного задания, наименование папки – буквенное обозначение выполняемого модуля технического задания и номер рабочего места конкурсанта, определенный во время жеребьевки (пример: «Модуль А рабочее место № 1). Документы сохраняются в форматах, указанных в техническом задании на выполнение модулей конкурсного задания.

Техническое задание на выполнение Модуля А - Подготовка разрешительных документов на выполнение полетов беспилотных воздушных судов и полетного задания (инвариант)

Задача № 1: получение координат объекта аэрофотосъемки в специализированном ПО для формирования разрешительных документов и плана полета.

Используемое ПО: Геоинформационная система Google Earth (версия 7.3.6.10201 и выше), ПО для планирования полетов Geoscan Planner (версия 2.5 и выше).

Характеристики БВС

Модель: Геоскан 201 Геодезия;

Взлетная масса: 8,5 кг;

Макс. продолжительность полета: 160 мин. на 1 аккумуляторной батарее;

Макс. высота полета (над уровнем моря): 4000 м;

Макс. дальность действия радиосвязи: 40 км;

Тип двигателя: электрический, 1 шт.;

Взлет/посадка: с пусковой установки/на парашюте, в автоматическом режиме;

Площадка для взлета/посадки: радиус 30 м;

Заводской номер БВС: 20346;

Учетный номер БВС: 2f88514;

Количество аккумуляторных батарей в комплектации: 2 шт;

Полезная нагрузка: Sony A6000.

Условия выполнения полетов БВС

Высота полета: 210 м;

Дата и время полета: 02.12.2025 г.; 11:00 GMT+3 (Москва);

Продолжительность полета в соответствии с характеристиками БВС;

Центр управления полетами: Санкт-Петербургский Региональный центр ЕС ОРВД;

Установленный местный режим: МР4523;

Ограничения: 5-километровая зона аэродрома _________, полеты над населенным пунктом.

Запретные зоны отсутствуют.

Наличие полиса страхования ответственности владельца БВС: да, № 003-DGE-008

Границы зоны использования воздушного пространства – файл «Границы_ИВП_НО.kml».

Произвести импорт зоны использования воздушного пространства в геоинформационную систему Google Earth с возможностью определения координат поворотных точек полигона на карте. На поворотных точках полигона устанавливаются метки (тип           с масштабом 1,2, цвет – по умолчанию). Нумерация точек производится по часовой стрелке. Координаты точек зоны использования воздушного пространства вносятся в текстовый документ с названием «Координаты ИВП рабочее место №___». Координаты указываются в форме: градусы, минуты, секунды (00°00'00.00"С 00°00'00.00"В)

Координаты объекта аэрофотосъемки (зоны интереса):

58.376268°, 31.046506°

___________________

___________________

___________________

___________________

Граница объекта аэрофотосъемки (зоны интереса) наносится на электронную карту в геоинформационной системе.

Точки взлета и посадки в границах аэродрома _________. Границы аэродрома – файл «Граница_аэродрома_НО».

Установить точки взлета и посадки БВС (тип           , цвет красный (красный 255, насыщенность 255, значение 255), с масштабом 1,2)  с учетом правил эксплуатации (в радиусе 30 м отсутствуют препятствия в виде лесных насаждений, дорог, зданий и сооружений).

Определить ближайший к зоне использования воздушного пространства населенный пункт и внести его наименование в текстовый документ с названием «Координаты ИВП рабочее место №___».

Задача № 2: составление представления на установление режима использования воздушного пространства и заявление на выполнение полетов БВС над населенным пунктом.

Для составления представления на установление режима использования воздушного пространства используются данные, полученные при выполнении задачи №1.

Представление на установление режима использования воздушного пространства формируется в соответствии с требованиями Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 (с изменениями на 31 июля 2025 года) и Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 31.03.2025 № 110 «Об утверждении Порядка разработки, установления, введения и снятия временного и местного режимов, а также кратковременных ограничений».

Подготовить заявление на получение разрешения полетов над населенным пунктом с координатами 58°21'42.04"С, 30°58'48.92"В от органа местного самоуправления такого населенного пункта на основе соответствующего шаблона в папке с исходными данными и документа «Перечень населенных пунктов».

Задача № 3: составление плана полета БВС (SHR).

Для составления плана полета БВС используются данные, полученные при выполнении задачи №1.

План полета БВС формируется согласно требованиям приказа Минтранса России от 24 января 2013 года № 13 «Об утверждении Табеля сообщений о движении воздушных судов в Российской Федерации» (с изменениями на 25 декабря 2018 года).

Представление на установление режима использования воздушного пространства, заявление на полеты БВС над населенным пунктом и план полета БВС формируется в текстовом документе и сохраняется в рабочей папке конкурсанта на рабочем столе ноутбука или ПК под названиями:

«Представление на установление режима ИВП рабочее место №___»;

«Заявление на полеты БВС над НП рабочее место №___»;

«План полета БВС рабочее место №___».

Шрифт и размер шрифта для представления на установление режима ИВП и плана полета БВС –  Times New Roman, 12.

Задача № 4: подготовка полетного задания для БВС самолетного типа.

Метеоусловия

Преобладающее направление ветра: азимут 145°;

Скорость ветра: слабый, 3,4-5,4 м/с;

Порывы ветра не превышают 8 м/с;

Осадки отсутствуют;

Отсутствие низкой облачности;

Сухая поверхность;

Температура воздуха не превышает 25°С.

Подготовка полетного задания для БВС самолетного типа осуществляется в программном обеспечении Geoscan Planner. Для составления полетного задания для БВС самолетного типа используются данные, полученные при выполнении задач №1, №2 и №3.

В ПО Geoscan Planner создается новый проект с указанием параметров аэрофотосъемки:

Имя проекта: Полет № рабочего стола конкурсанта (например: Полет №1)

Высота полета: 210 м;

Продольное перекрытие (%): 80

Поперечное перекрытие (%): 60

Дополнительная полезная нагрузка: отсутствует.

Размещается площадная аэрофотосъемка по границам объекта (зоны интереса), отраженного в задаче №1. На карту наносится точка взлета в виде метки с наименованием «Взлет». Производится измерение ветра. Оптимизация аэрофотосъемки – направление. Аэрофотосъемка и посадка проводится с учетом правил эксплуатации БВС и правил использования воздушного пространства РФ.

Подготовленное полетное задание в виде проекта Geoscan Planner с расширением .gcz экспортируется в папку конкурсанта с названием файла «Полетное задание рабочее место №___».

Техническое задание на выполнение Модуля Б – Разработка модели комплексного мониторинга природных и антропогенных объектов с помощью беспилотных авиационных систем (вариатив)

Задача №1: Построение полигонов территорий мониторинга в специализированном ПО.

Используемое ПО: Геоинформационная система Google Earth Pro.

Импортировать границу обследуемой территории, файл с названием «Охраняемая территория озера Ильмень.kml».

Выполнить построение полигонов/линейных объектов территорий мониторинга в соответствии с координатами поворотных точек (точность не менее 5 знаков после запятой), представленных в Приложении 1.

Задать необходимые параметры полигонов/линейных объектов в соответствии с Таблицей №1. Параметры построения полигонов/линейных объектов

Таблица №1. Параметры построения полигонов/линейных объектов

| № территории мониторинга | Параметры линии |  |  | Параметры области (заливка + контуры) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цвет | Ширина | Прозрачность | Цвет | Прозрачность |
| 1.1 | Красный: 255 Зеленый: 247 Синий: 11 | 3,0 | 100% | Красный: 255 Зеленый: 247 Синий: 11 | 35% |
| 1.2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Красный: 7 Зеленый: 255 Синий: 98 | 3,0 | 100% | Красный: 7 Зеленый: 255 Синий: 98 | 35% |
| 3 | Красный: 34 Зеленый: 139 Синий: 34 | 3,0 | 100% | Красный: 34 Зеленый: 139 Синий: 34 | 35% |
| 4 | Красный: 189 Зеленый: 255 Синий: 6 | 3,0 | 100% | Красный: 189 Зеленый: 255 Синий: 6 | 35% |
| 5 | Красный: 245 Зеленый: 167 Синий: 10 | 3,0 | 100% | Красный: 245 Зеленый: 167 Синий: 10 | 35% |
| 6.1 | Красный: 7 Зеленый: 31 Синий: 255 | 3,0 | 100% | - | - |
| 6.2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Красный: 170 Зеленый: 85 Синий: 255 | 3,0 | 100% | - | - |
| 8 | Красный: 78 Зеленый: 253 Синий: 250 | 3,0 | 100% | - | - |
| 9 | Красный: 170 Зеленый: 249 Синий: 250 | 3,0 | 100% | Красный: 170 Зеленый: 249 Синий: 250 | 35% |

Задача №2: Определение сценариев применения БАС для каждого созданного полигона/линейного объекта.

На основе данных из таблицы №2, определить для каждой из территорий выполняемый сценарий применения БАС.

Внести название каждого созданного полигона/линейного объекта (слоя) в ПО Google Earth в соответствии с Таблицей 2. Перечень сценариев применения БАС. Если к определенному сценарию относятся несколько полигонов/линейных объектов, то в конце названия полигона/линейного объекта (слоя) прописывается порядковый номер (Пример: мониторинг дорожных работ 1, мониторинг дорожных работ 2 и т. д.).

Таблица 2. Перечень сценариев применения БАС

| № | Сценарии применения БАС |
| --- | --- |
| 1 | Лазерное сканирование лесных насаждений для лесоустроительных работ |
| 2 | Мониторинг затопляемых территорий |
| 3 | Мониторинг состояния с/х полей |
| 4 | Мониторинг незаконных рубок |
| 5 | Мониторинг дорожных работ |
| 6 | Мониторинг ледовой обстановки (зимний период) |
| 7 | Мониторинг акватории |
| 8 | Мониторинг особо охраняемой природной территории |
| 9 | Мониторинг пожарной опасности в лесах |

Задача №3: Формирование планов полета и обоснование выбора БВС для выполнения каждого сценария применения на обследуемой территории

На основе типа, модели, технических характеристик БВС, выбрать подходящее беспилотное воздушное судно для выполнения каждого сценария применения на всех обследуемых территориях. Данные представлены в Таблице №3. Список беспилотных воздушных судов.

На каждый сценарий применения выбирается одно беспилотное воздушное судно. Не допускается использовать одну модель БВС на более чем один сценарий применения.

Таблица №3. Список беспилотных воздушных судов

| Тип БВС | Наименование модели БВС | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| Мультироторный | Геоскан Gemini M | Тип двигателя; электрический. Максимальная дальность полета; 30 км. Максимальное время полета; 40 минут. Диапазон рабочих температур; От -15 до +40 С. Максимальная площадь съемки за 1 полет (при разрешении 10 см/п); 150 га. Полезная нагрузка; Мультиспектральная камера. |
| Самолетный | Геоскан 201 М | Тип двигателя; электрический. Максимальная дальность полета; 210 км. Максимальное время полета; 180 минут. Диапазон рабочих температур; От -20 до +40 С. Максимальная площадь съемки за 1 полет (при разрешении 10 см/п); 4200 га. Полезная нагрузка; Мультиспектральная камера. |
| Мультироторный | Геоскан 401 Лидар | Тип двигателя; электрический. Максимальная дальность полета; 30 км. Максимальное время полета; 40 минут. Диапазон рабочих температур; От -15 до +40 С (опция до -40 С). Максимальная площадь съемки за 1 полет; 200 га. Полезная нагрузка; Лидар. |
| Мультироторный | Matrice 350 RTK | Тип двигателя; электрический. Максимальная дальность полета; 70 км. Максимальное время полета; 55 минут. Диапазон рабочих температур; От -20 до +50 С. Максимальная площадь съемки за 1 полет; 2500 га. Полезная нагрузка; Лидар. 58.506201° 31.405094° |
| Самолетный | Геоскан 101 | Тип двигателя; электрический. Максимальная дальность полета; 100 км. Максимальное время полета; 60 минут. Диапазон рабочих температур; От -20 до +40 С. Максимальная площадь съемки за 1 полет (при разрешении 10 см/п); 1400 га. Полезная нагрузка; Камера. |
| Самолетный | Supercam S150F | Тип двигателя; электрический. Максимальная дальность полета; 110 км. Максимальное время полета; 90 минут. Диапазон рабочих температур; От -40 до +45 С. Максимальная площадь съемки за 1 полет; 2000 га. Полезная нагрузка; Камера. |
| Мультироторный | Геоскан 801 | Тип двигателя; электрический. Максимальная дальность полета (передачи видеосигнала на пульт управления); 10 км. Максимальное время полета; 40 минут. Диапазон рабочих температур; От -20 до +40 С. Максимальная площадь съемки за 1 полет; 200 га. Полезная нагрузка; Камера, тепловизор. |
| Мультироторный | Autel EVO Max 4T | Тип двигателя; электрический. Максимальная дальность полета (передачи видеосигнала на пульт управления); 20 км. Максимальное время полета; 42 минуты. Диапазон рабочих температур; От -20 до +50 С. Максимальная площадь съемки за 1 полет; 200 га. Полезная нагрузка; Камера, тепловизор. |
| Самолетный с возможностью вертикального взлета/посадки | Autel Dragonfish | Тип двигателя; электрический. Максимальная дальность полета; 200 км. Максимальное время полета; 180 минут. Диапазон рабочих температур; От -20 до +50 С. Максимальная площадь съемки за 1 полет; 4000 га. Полезная нагрузка; Камера, тепловизор, лазерный дальномер с передачей координат. 58.262956° 31.723173° |
| Самолетный с возможностью вертикального взлета/посадки | Supercam SX350 | Тип двигателя; электрический. Максимальная дальность полета; 160 км. Максимальное время полета; 120 минут. Диапазон рабочих температур; От -30 до +45 С. Максимальная площадь съемки за 1 полет; 3000 га. Полезная нагрузка; Камера, тепловизор. |
| Самолетный | Геоскан 701 | Тип двигателя; ДВС. Максимальная дальность полета; 1000 км. Максимальное время полета; 600 минут. Диапазон рабочих температур; От -40 до +40 С. Максимальная площадь съемки за 1 полет; 25000 га. Полезная нагрузка; Камера, видеокамера, мультиспектральная камера. Взлет/посадка; Катапульта/парашют + баллонет. |
| Самолетный | ГРАЧ | Тип двигателя; ДВС. Максимальная дальность полета; 450 км. Максимальное время полета; 540 минут. Диапазон рабочих температур; От -35 до +45 С. Максимальная площадь съемки за 1 полет; 20000 га. Полезная нагрузка; оптическая и тепловизионная камера на двухосевом подвесе с лазерным дальномером. Взлет/посадка; ВПП/ВПП. |
| Мультироторный | DJI Matrice 4T | Тип двигателя; электрический. Максимальная дальность полета (передачи видеосигнала на пульт управления); 35 км. Максимальное время полета; 49 минут. Диапазон рабочих температур; От -10 до +40 С. Максимальная площадь съемки за 1 полет; 250 га. Полезная нагрузка; Камера, тепловизор, лазерный дальномер. |
| Мультироторный | Autel Alpha | Тип двигателя; электрический. Максимальная дальность полета (передачи видеосигнала на пульт управления); 20 км. Максимальное время полета; 40 минут. Диапазон рабочих температур; От -20 до +50 С. Максимальная площадь съемки за 1 полет; 200 га. Полезная нагрузка; Камера, тепловизор, лазерный дальномер. |
| Мультироторный | DJI Mavic 3T | Тип двигателя; электрический. Максимальная дальность полета (передачи видеосигнала на пульт управления); 30 км. Максимальное время полета; 46 минут. Диапазон рабочих температур; От -20 до +40 С. Максимальная площадь съемки за 1 полет; 220 га. Полезная нагрузка; Камера, тепловизор. |
| Мультироторный | Геоскан 801 | Тип двигателя; электрический. Максимальная дальность полета (передачи видеосигнала на пульт управления); 10 км. Максимальное время полета; 40 минут. Диапазон рабочих температур; От -20 до +40 С. Максимальная площадь съемки за 1 полет; 200 га. Полезная нагрузка; Камера, тепловизор. |
| Самолетный | ZALA Z-16-5 | Тип двигателя; электрический. Максимальная дальность полета (передачи данных); 150 км. Максимальное время полета; 360 минут. Диапазон рабочих температур; От -40 до +50 С. Максимальная площадь съемки за 1 полет; 9000 га. Полезная нагрузка; Камера. |
| Самолетный | Альбатрос М5 | Тип двигателя; электрический. Максимальная дальность полета (передачи данных); 60 км. Максимальное время полета; 240 минут. Диапазон рабочих температур; От -30 до +50 С. Максимальная площадь съемки за 1 полет; 2000 га. Полезная нагрузка; Камера. |

Выполнение и оформление следующих пунктов задачи выполняется в соответствии с Приложением №2.

- В свойства каждого полигона/линейного объекта (слоя) необходимо указать обоснование выбора БВС для использования его в данном сценарии применения.

- Для каждого полигона/линейного объекта определить площадь (га)/протяженность (км), внести полученные данные.

- Выставить необходимые параметры высоты полета AMSL и её отображения для каждого сценария применения на всех обследуемых территориях в соответствии с Таблицей №4. Параметры высоты для каждого сценария применения. Если при построении полетного задания используются пути перелетов, то параметры для них выставляются такие же, как и для сценариев применения, к которым они относятся. Высоту полета прописать в свойства каждого полигона/линейного объекта.

Таблица №4. Параметры высоты для каждого сценария применения

| № | Сценарии применения | Высота AMSL, м | Вид выставляемой высоты | Дополнительные параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лазерное сканирование лесных насаждений для лесоустроительных работ | 130 | Относительно морского дна | Расширить до поверхности земли |
| 2 | Мониторинг затопляемых территорий | 300 |  |  |
| 3 | Мониторинг состояния с/х полей | 200 |  |  |
| 4 | Мониторинг незаконных рубок | 230 |  |  |
| 5 | Мониторинг дорожных работ | 80 |  |  |
| 6 | Мониторинг ледовой обстановки (зимний период) | 100 |  |  |
| 7 | Мониторинг акватории | 250 |  |  |
| 8 | Мониторинг особо охраняемой природной территории | 150 |  |  |
| 9 | Мониторинг пожарной опасности в лесах | 220 |  |  |

- Для каждого сценария применения корректно выставить точку/точки старта/посадки на местности с применением функции «Добавить метку» (стиль метки ) с учётом типа БВС и его технических характеристик. Каждая выставленная точка старта/посадки должна быть подписана (слой) в соответствии с примером (старт, посадка или старт/посадка). Координаты каждой точки старта/посадки прописываются в свойствах каждого сценария применения, к которому относятся с обоснованием определения их на определённой местности. Если точек старта/посадки несколько, то прописываются координаты каждой.

- Определить количество необходимых полетных заданий для каждого сценария применения на всех обследуемых территориях, обосновать количество полетных заданий с учетом выбранного БВС и его технических характеристик.

Сохранить работу в папке конкурсанта с названием файла «Сценарии применения БВС охраняемой территории озера Ильмень» в формате .kml

Техническое задание на выполнение Модуля В – Разработка тематической карты по материалам аэрофотосъемки в ГИС (инвариант)

Задача №1: разработка тематической карты местности на основе ортофотоплана в геоинформационной системе.

Используемое ПО: ГИС Аксиома (версия 5.1 и выше).

Ортофотоплан – файл «Ортофотоплан_НО.tiff».

Папка для хранения файлов ГИС с названием «Модуль В рабочее место №___» (пример: Модуль В рабочее место № 1).

Ортофотоплан в формате GeoTIFF импортируется в ГИС и используется в качестве базовой картографической подложки. Проводится визуальное дешифрирование ортофотоплана с определением природных и антропогенных объектов, зданий и сооружений.

К линейным объектам на территории относятся:

- инженерные сети;

- дороги с асфальтобетонным покрытием (ширина дорожного полотна 6 м и более);

- дороги с асфальтобетонным покрытием (ширина дорожного полотна менее 6 м);

- дороги грунтовые улучшенные;

- дороги грунтовые проселочные;

- дороги полевые, включая труднопроезжие;

- элементы гидрографии (ручьи, каналы).

К площадным объектам на территории относятся:

- озера, крупные реки, водоемы;

- затопляемые территории, пойменные комплексы;

- поля (пашни);

- луга, сенокосы и пастбища;

- здания, строения и сооружения;

- насаждения древесно-кустарниковые;

- земли для ведения личного подсобного хозяйства.

Для каждого из определенного природного и антропогенного объекта, группы зданий и сооружений создаются отдельные слои для размещения векторных объектов и сохраняются в файлах с расширением .tab в папке на рабочем столе.

Линейные объекты на территории выделяются линиями (полилиниями), площадные объекты на территории, здания и сооружения выделяются полигонами. Контрольные (поворотные) точки полигонов, отображающих здания и сооружения, выделяются векторными объектами «Точка».

Установленная толщина (в пикселях) линий, полилиний и границ полигонов должна обеспечивать чтение и достоверное определение объектов на формируемой тематической карте в соответствующем масштабе.

Масштаб формируемой тематической карты – 1:10 000.

Цветовое оформление полилиний, полигонов и контрольных (поворотных) точек, характеризующих линейные и площадные объекты на территории, принимается в соответствии с параметрами, указанными в таблице 1.

Таблица 1 – Параметры цветового оформления векторных объектов (полилиний, полигонов, точек) на тематической карте (для ГИС Аксиома)

| № | Объекты на территории | Параметры цветового оформления |
| --- | --- | --- |
| Линейные |  |  |
| 1 | Инженерные сети | Тон: 0 Насыщенность: 0 Яркость: 128 Красный: 128 Зеленый: 128 Синий: 128 |
| 2 | Дороги с асфальтобетонным покрытием (ширина дорожного полотна 6 м и более) | Тон: 185 Насыщенность: 79 Яркость: 192 Красный: 133 Зеленый: 187 Синий: 192 |
| 3 | Дороги с асфальтобетонным покрытием (ширина дорожного полотна менее 6 м) | Тон: 232 Насыщенность: 43 Яркость: 192 Красный: 160 Зеленый: 164 Синий: 192 |
| 4 | Дороги грунтовые улучшенные | Тон: 0 Насыщенность: 86 Яркость: 192 Красный: 192 Зеленый: 127 Синий: 127 |
| 5 | Дороги грунтовые проселочные | Тон: 33 Насыщенность: 89 Яркость: 192 Красный: 192 Зеленый: 162 Синий: 125 |
| 6 | Дороги полевые, включая труднопроезжие | Тон: 38 Насыщенность: 66 Яркость: 192 Красный: 192 Зеленый: 174 Синий: 142 |
| 7 | Элементы гидрографии (ручьи, каналы) | Тон: 200 Насыщенность: 255 Яркость: 224 Красный: 0 Зеленый: 149 Синий: 224 |
| Площадные |  |  |
| 1 | Озера, крупные реки, водоемы | Тон: 200 Насыщенность: 255 Яркость: 224 Красный: 0 Зеленый: 149 Синий: 224 |
| 2 | Затопляемые территории, пойменные комплексы | Тон: 186 Насыщенность: 130 Яркость: 186 Красный: 91 Зеленый: 177 Синий: 186 |
| 3 | Поля (пашни) | Тон: 45 Насыщенность: 191 Яркость: 255 Красный: 255 Зеленый: 208 Синий: 64 |
| 4 | Луга, сенокосы и пастбища | Тон: 120 Насыщенность: 111 Яркость: 255 Красный: 144 Зеленый: 255 Синий: 144 |
| 5 | Здания, строения и сооружения | Тон: 0 Насыщенность: 0 Яркость: 189 Красный: 189 Зеленый: 189 Синий: 189 |
| 6 | Насаждения древесно-кустарниковые | Тон: 83 Насыщенность: 255 Яркость: 96 Красный: 58 Зеленый: 96 Синий: 0 |
| 7 | Земли для ведения личного подсобного хозяйства | Тон: 316 Насыщенность: 255 Яркость: 161 Красный: 161 Зеленый: 0 Синий: 118 |
| Контрольные (поворотные) точки |  |  |
| 1 | Контрольные (поворотные) точки полигонов, отображающих здания и сооружения | Оттенок: 0 Насыщенность: 255 Яркость: 255 Красный: 255 Зеленый: 0 Синий: 0 |

Формируется отчет по тематической карте в ГИС. На листе отчета, формат которого соответствует масштабу тематической карты, размещается созданная тематическая карта, масштаб, масштабная линейка, рамка, название (Тематическая карта по материалам аэрофотосъемки), условные обозначения. Созданная тематическая карта экспортируется в формате .jpeg со значением dpi 600 в папку на рабочем столе. Название экспортируемого файла «Тематическая карта рабочее место №___».

Формирование каталога геоданных об объектах по тематической карте.

По объектам тематической карты формируется каталог геоданных по следующей форме, указанной в таблице 2, в текстовом формате (документе). Название файла «Каталог геоданных рабочее место № ___».

Таблица 2 – Каталог геоданных по объектам на территории

| № п/п | Группа объектов на территории | Тип объекта на территории | Протяженность, м / площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Линейные | Инженерные сети |  |
| 2 | Линейные | Дороги с асфальтобетонным покрытием (ширина дорожного полотна 6 м и более) |  |
| 3 | … | … |  |
| …n | Площадные | Поля (пашни) |  |
| …n | Площадные | Луга, сенокосы и пастбища |  |
| …n | … | … |  |

Подготовка и оформление отчёта о выполненных работах.

Отчет формируется в текстовом документе в папке конкурсанта на рабочем столе ноутбука или персонального компьютера. Название файла «Отчет рабочее место №___». Устанавливается шрифт Times New Roman 14, цвет шрифта черный, выравнивание по ширине, межстрочный интервал 1,0. В отчете должны быть отражены:

- ход работы конкурсантов при формировании тематической карты;

- каталог геоданных по объектам на территории;

- созданная в ГИС и экспортированная тематическая карта (рисунок на листе текстового документа в соответствующей ориентации (альбомная/книжная)).

Приложение 1

| № территории мониторинга | Координаты поворотных точек полигона |  |
| --- | --- | --- |
|  | Широта | Долгота |
| 1.1 | 58.09777363137337 | 31.29942396265245 |
|  | 58.09664956116132 | 31.29824855901873 |
|  | 58.09570946069967 | 31.29148620259648 |
|  | 58.09287147043014 | 31.29093439717307 |
|  | 58.08933262287704 | 31.2936006335628 |
|  | 58.09011367566141 | 31.29704583604654 |
|  | 58.08517292853107 | 31.30107315310468 |
|  | 58.08980115668017 | 31.31541307076134 |
|  | 58.09362292714721 | 31.32111201724639 |
|  | 58.10117176405407 | 31.31602721112034 |
| 1.2 | 58.32407892737806 | 31.67236326029262 |
|  | 58.31829370186238 | 31.68621676548981 |
|  | 58.31968351394477 | 31.68866997662704 |
|  | 58.32021234348575 | 31.69945135071747 |
|  | 58.33661574303154 | 31.71055737755611 |
|  | 58.33772974864915 | 31.69591282864124 |
|  | 58.33183713195295 | 31.68825186605523 |
|  | 58.33268398969167 | 31.68420577618347 |
|  | 58.33195297631334 | 31.67645996029335 |
|  | 58.32986933360223 | 31.67097861949665 |
|  | 58.32760997518049 | 31.66933870583497 |
| 2 | 58.50391544581694 | 31.39945088824696 |
|  | 58.50748037517675 | 31.4046226362411 |
|  | 58.50972901568441 | 31.41463642384249 |
|  | 58.50273456597417 | 31.41727919129349 |
|  | 58.49801838279242 | 31.40484399044465 |
|  | 58.4894184289537 | 31.39349980140311 |
|  | 58.48178235399995 | 31.45275164052609 |
|  | 58.4863502065939 | 31.45234873716914 |
|  | 58.48765239619503 | 31.47222842574347 |
|  | 58.49546781214668 | 31.51648932896186 |
|  | 58.50549490611395 | 31.52242105619169 |
|  | 58.51605947233057 | 31.39441864509237 |
| 3 | 58.16745580084889 | 31.747994720815 |
|  | 58.18781267965139 | 31.75209622077099 |
|  | 58.18715916775837 | 31.7691804668117 |
|  | 58.2065680983394 | 31.77450925348916 |
|  | 58.22034759337956 | 31.7643725788923 |
|  | 58.23636698963606 | 31.7653669646379 |
|  | 58.25601538699857 | 31.77455431052476 |
|  | 58.26752947940848 | 31.76751452252421 |
|  | 58.2742242117304 | 31.76140809328876 |
|  | 58.2767391664181 | 31.75589627850431 |
|  | 58.29028156475097 | 31.74979059839913 |
|  | 58.29129439679269 | 31.73673550033836 |
|  | 58.24229802198015 | 31.70686424287792 |
|  | 58.20892450007482 | 31.71302302416666 |
|  | 58.16327096965223 | 31.72329970593178 |
| 4 | 58.25293271794111 | 30.8622275942684 |
|  | 58.26194489314724 | 30.88496383325258 |
|  | 58.25726013216755 | 30.90381703005794 |
|  | 58.25758623894861 | 30.92612932957134 |
|  | 58.31119489639055 | 30.98603134483619 |
|  | 58.31937169887751 | 30.9689587538873 |
|  | 58.32642930174396 | 30.96150211553303 |
|  | 58.26084694712184 | 30.84812144470261 |
| 5 | 58.16504381701031 | 31.46549008816643 |
|  | 58.16209050588856 | 31.48452840042418 |
|  | 58.14014403007382 | 31.50490799782638 |
|  | 58.12632578603978 | 31.5110851674199 |
|  | 58.09718066473872 | 31.63877692967737 |
|  | 58.11367862801536 | 31.62746566442514 |
|  | 58.1245826147047 | 31.62698694741349 |
|  | 58.12296723320358 | 31.66529872025488 |
|  | 58.15563518593216 | 31.69303201167704 |
|  | 58.20887796507932 | 31.6403383078724 |
|  | 58.22845426048126 | 31.47519834817815 |
|  | 58.21101069408203 | 31.44029640140316 |
|  | 58.17236616493341 | 31.37992070962889 |
| 6.1 | 58.46487448727925 | 31.27824916876613 |
|  | 58.44659496403331 | 31.26350051391457 |
|  | 58.40354683754197 | 31.23909906372576 |
|  | 58.38616042639492 | 31.21329680572712 |
|  | 58.35489854023209 | 31.1872975945666 |
|  | 58.33183937556121 | 31.12769133795528 |
|  | 58.32578284402167 | 31.08472472178306 |
| 6.2 | 58.20570631265469 | 30.96621721724108 |
|  | 58.19395121469372 | 30.99794135849329 |
|  | 58.16362068746118 | 31.08198803779268 |
|  | 58.147314578949 | 31.16742754825498 |
|  | 58.14814447835165 | 31.20114126758918 |
|  | 58.14803867766004 | 31.2033153585494 |
| 7 | 58.07299994036952 | 31.40739342192638 |
|  | 58.07697419899931 | 31.40848089595378 |
|  | 58.08793712839245 | 31.41557274543035 |
|  | 58.11297426827143 | 31.4356685769449 |
|  | 58.12171188364453 | 31.43491764165104 |
|  | 58.14585224406708 | 31.45816604964239 |
|  | 58.15316940531469 | 31.47045130077207 |
| 8 | 58.14687106006472 | 31.1574990526736 |
|  | 58.14692503928259 | 31.14335841476737 |
|  | 58.14815832555803 | 31.12275309722765 |
|  | 58.16481871016229 | 31.07172119625323 |
|  | 58.1715933052854 | 31.05065126670788 |
|  | 58.17586537155838 | 31.0406090721602 |
|  | 58.17717684073569 | 31.03479186422634 |
|  | 58.17922679105788 | 31.02761412748839 |
|  | 58.18981121890339 | 31.00206346386582 |
| 9 | 58.33174999790115 | 31.09606289612764 |
|  | 58.33411921224722 | 31.11344898691238 |
|  | 58.37063740042672 | 31.12552992520125 |
|  | 58.40112745617926 | 31.14354099965145 |
|  | 58.42795474266389 | 31.16786797031808 |
|  | 58.45149039605921 | 31.19449445534533 |
|  | 58.46856194145626 | 31.19202185609162 |
|  | 58.40002143810759 | 31.12370574214306 |
|  | 58.37084799885712 | 31.1087171245049 |
|  | 58.36218194224253 | 31.10762285719907 |

Приложение 2